### 📝 ส่วนที่ 1 ของระบบ: การตรวจจับรถเข้าจอดและระบุประเภทช่องรับน้ำมัน (Step 1: Truck Arrival & Compartment Identification)

วัตถุประสงค์: เพื่อตรวจจับการเข้ามาของรถบรรทุกน้ำมันในช่องโหลดโดยอัตโนมัติ และประเมินจำนวนหัวรับน้ำมันบนตัวรถ (4 หัวรับ หรือ 8 หัวรับ) เพื่อเริ่มต้นกระบวนการแนะนำและตรวจสอบ (Guidance & Monitoring)

กระบวนการทำงานหลัก (Workflow):

- Event Trigger: กล้อง CCTV ตรวจจับความเคลื่อนไหว (Motion) ของรถบรรทุกที่เข้ามาในโซนโหลดน้ำมัน

- AI Inference & Filtering: ระบบเริ่มรันโมเดล AI เพื่อค้นหาหัวรับน้ำมัน และใช้อัลกอริทึมเชิงพื้นที่ (Spatial Algorithms) กรองความผิดพลาด

- Stable State Delay: จากข้อ 3 เราจะได้ output ออกมา 2 ตัวเลข คือ จำนวนหัวรับที่ตรวจพบ กับ คำตอบที่ algorithms ตอบกลับมาว่าเป็น 4, 8 หรือ None ในข้อนี้เราจะ process ในข้อ3 ไปเรื่อยๆ จนถึง Timeout ที่ตั้งไว้ แล้วใช้เทคนิค Frame Voting (Majority Vote) เพื่อสรุปคำตอบ

- HMI Display: ระบบสรุปจำนวนหัวรับที่ตรวจพบ (4 หรือ 8) และแสดงผลขึ้นหน้าจอ Smart HMI เพื่อให้ผู้ขับขี่/พนักงานเตรียมพร้อมโหลดน้ำมัน

### ⚙️ รายละเอียดเชิงลึกของอัลกอริทึม (Algorithms & Pipeline Details)

เพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างแม่นยำและทนทานต่อสภาพแวดล้อมหน้างาน (Robustness) เช่น ปัญหาแสงสะท้อน วัตถุบังกล้อง หรือรถจอดเอียง ระบบจึงใช้วิธี Object Detection ร่วมกับ Spatial Clustering & Heuristic Rules โดยมีขั้นตอนดังนี้:

- Phase 1: Initial Detection (การค้นหาเป้าหมายเบื้องต้น)

  - Model: ใช้โมเดล Object Detection (เช่น YOLOv8 หรือ YOLOv10) ระบุคลาสเป้าหมาย (เช่น Adapter_Valve)

  - Parameter Tuning: ตั้งค่า Confidence Score Threshold ไว้ในระดับต่ำ-ปานกลาง (เช่น 0.25 - 0.35) เพื่อเพิ่มอัตราการค้นพบ (Recall) ให้ AI ดึงวัตถุทุกชิ้นที่มีลักษณะคล้ายหัวรับน้ำมันออกมาให้มากที่สุด โดยยอมให้มี False Positive ปะปนมาได้ในขั้นตอนนี้

- Phase 2: Centroid Extraction (การแปลงพิกัด)

  - นำพิกัดกล่อง (Bounding Box) ทั้งหมดที่ AI ตรวจพบ มาคำนวณหาจุดศูนย์กลาง $(X_{center}, Y_{center})$ เพื่อใช้เป็นตัวแทนตำแหน่งของหัวรับน้ำมันแต่ละจุด

- Phase 3: Line Fitting & Outlier Rejection (การหาระนาบและกำจัดจุดหลอก)

  - Algorithm: ใช้อัลกอริทึม RANSAC (Random Sample Consensus) หรือ Linear Regression ตีเส้นตรงจำลองผ่านกลุ่มจุดพิกัด $(X, Y)$ ที่หาได้

  - Logic: เนื่องจากในความเป็นจริง หัวรับน้ำมันทั้งหมดจะต้องเรียงตัวอยู่บนระนาบเดียวกัน (อาจมีความชันหรือ Slope เล็กน้อยหากรถจอดเอียง) อัลกอริทึม RANSAC จะทำการจับกลุ่มจุดที่อยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกัน (Inliers) และตัดจุดที่กระจัดกระจายอยู่นอกแถว (Outliers ซึ่งเกิดจากการที่ AI ตรวจจับผิดพลาดไปโดนล้อรถหรือเงาสะท้อน) ทิ้งไปอย่างเด็ดขาด

- Phase 4: X-Axis Sorting & Pitch Validation (การเรียงลำดับและตรวจสอบระยะห่าง)

  - นำจุดที่ผ่านการกรอง (Inliers) มาเรียงลำดับพิกัดจากซ้ายไปขวาตามแกน X $(X_1, X_2, X_3, ...)$

  - คำนวณระยะห่าง (Pitch) ระหว่างหัวรับแต่ละจุดที่อยู่ติดกัน: $\Delta X = X_{n+1} - X_n$

  - Validation Logic: หาค่าความแปรปรวน (Variance) หรือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของชุดค่า $\Delta X$ ทั้งหมด หากค่าการกระจายตัวต่ำ แสดงว่าระยะห่างแต่ละช่องมีความสม่ำเสมอ ซึ่งเป็นคุณสมบัติทางกายภาพ (Heuristics) ที่ยืนยันได้ว่าวัตถุชุดนี้คือ "แถวของหัวรับน้ำมันจริง"

- Phase 5: Counting & Validation (การนับจำนวนและสรุปผล)

  - นับจำนวนจุดที่ผ่านการตรวจสอบระยะ Pitch ทั้งหมด

  - ใช้เงื่อนไขแบบยืดหยุ่น (Tolerance) เล็กน้อย เช่น หากนับจุดที่สมบูรณ์ได้ 3-4 จุด ระบบจะตีความและแสดงผลบนจอว่าเป็น "รถ 4 หัวรับ" และหากนับได้ 7-8 จุด จะแสดงผลว่าเป็น "รถ 8 หัวรับ" เผื่อกรณีที่หน้างานมีหัวรับบางจุดถูกเสาโครงสร้างบังมิดจนกล้องมองไม่เห็น