### 📝 ส่วนที่ 2 ของระบบ: การประมวลผลรูปแบบการโหลดและการแนะนำผู้ขับขี่ (Step 2: AI Loading Advisory & Execution Monitoring)

วัตถุประสงค์: เพื่อดึงข้อมูลคำสั่งการโหลด (Order) จากระบบ TAS มาประมวลผลหารูปแบบการโหลดที่รวดเร็วที่สุด (Optimized Pattern) และแสดงผลนำทาง (Advisory) ให้ผู้ขับขี่ทำตามเป็นรอบๆ (Phases) พร้อมใช้ AI ตรวจสอบความถูกต้องของการเสียบหัวจ่ายแบบ Real-time

กระบวนการทำงานหลัก (Workflow):

- TAS Data Ingestion: ระบบดึงข้อมูล Shipment Order จากฐานข้อมูล TAS (เช่น ต้องจ่าย BG95 จำนวน 1 ช่อง และ GASOIL จำนวน 4 ช่อง)

- Loading Pattern Optimization: นำ Order และประเภทรถที่ตรวจพบจาก Step 1 (4, 5 หรือ 8 หัวรับ) ไปเทียบกับฐานข้อมูล Normalized Patterns เพื่อสร้างลำดับการโหลดที่เหมาะสมที่สุด (ลดการโหลดทีละหัวแบบ Conservative Sequential Loading)

- Visual Guidance (HMI): แสดงผลคำแนะนำขึ้นจอ Smart HMI โดยแบ่งเป็นรอบการทำงาน (Phase) เพื่อให้ผู้ขับขี่เสียบหัวจ่ายหลายแขนพร้อมกัน (Simultaneous Loading) ตามเงื่อนไขความปลอดภัยของสถานี

- Execution Monitoring: กล้อง CCTV ตรวจจับการกระทำของผู้ขับขี่ ว่านำ "แขนจ่ายใด" ไปเสียบเข้ากับ "ช่องรับใด"

- Validation & Alert: หากผู้ขับขี่ทำถูกต้องตามหน้าจอ ระบบจะแสดงเครื่องหมายถูกสีเขียว (✔) หากทำผิดช่องหรือผิดลำดับ ระบบจะแจ้งเตือน (Deviation Alert) ให้แก้ไขทันที

### ⚙️ รายละเอียดเชิงลึกของอัลกอริทึม (Algorithms & Pipeline Details)

เพื่อให้ระบบเปลี่ยนจากกล้องวงจรปิดธรรมดาเป็น "AI Advisory System" อย่างแท้จริง โครงสร้าง Algorithm ในส่วนนี้จะประกอบด้วย 3 โมดูลหลัก ดังนี้:

- Phase 1: Pattern Mapping & Constraints Engine (กลไกสร้างคำแนะนำ)

  - Logic: อัลกอริทึมจะรับ Input ความจุรถ (4, 5 หรือ 8 Compartments) และชนิดน้ำมัน แล้วไปค้นหา (Query) รูปแบบที่ดีที่สุดจากตาราง Normalized Patterns

  - Constraint Rules: แม้ระบบ Flow Computer อย่าง AccuLoad IV จะรองรับการจ่ายพร้อมกันได้สูงสุดถึง 6 แขน (Single MMI) หรือ 18 แขน (Split Architecture) แต่อัลกอริทึมจะถูกครอบด้วยกฎของ Gantry (เช่น ห้ามสายไขว้กัน, ลิมิตอัตราการไหล) ตัวอย่างเช่น หาก Pattern คือ BG95, GASOIL, GASOIL | GASOIL, GASOIL ระบบจะใช้เครื่องหมาย | (Pipe) เป็นตัวแบ่ง State เพื่อสั่งให้ HMI แสดงผลการโหลดรอบแรก 3 แขน และรอบสอง 2 แขน

- Phase 2: Computer Vision - Arm Identification (การระบุหมายเลขแขนจ่าย)

  - Algorithm: ใช้ Object Detection ร่วมกับการจำแนกประเภท (Classification) เพื่อตรวจจับ "แถบมาร์กเกอร์สีขาวดำ" บนสายโหลด

  - Logic: ให้ AI นับจำนวนเส้นสีดำบนแถบเพื่อระบุหมายเลขแขนจ่าย เช่น แขน A1 (1 เส้น), A2 (2 เส้น), A3 (3 เส้น) วิธีนี้ทำให้ระบบมีความคงทน (Rotation Invariance) ไม่ว่าสายโหลดจะบิดหมุนไปทิศทางใด กล้องก็จะสามารถระบุหมายเลขแขน (A1-A5) ได้อย่างแม่นยำ

- Phase 3: Spatial Association & Compliance Check (การตรวจสอบการเชื่อมต่อ)

  - Algorithm: ใช้ Object Tracking (เช่น ByteTrack) ผสานกับ Spatial Association เพื่อจับคู่ความสัมพันธ์ระหว่าง "แถบมาร์กเกอร์ (Arm ID)", "ปลายหัวจ่าย (Nozzle)", และ "ช่องรับน้ำมัน (Compartment C1-C8)"

  - Compliance Logic: เมื่อ AI ตรวจพบว่า Bounding Box ของ "ปลายหัวจ่าย" เข้าไปซ้อนทับกับ "ช่องรับน้ำมัน" อย่างสมบูรณ์และนิ่งสนิท ระบบจะนำข้อมูลคู่ที่ตรวจจับได้ (Actual Arm No.) ไปเปรียบเทียบกับคำแนะนำ (Recommended Arm No.)

  - State Feedback: หากตรงกัน (Match) State Machine จะส่งสัญญาณไปที่ HMI เพื่ออัปเดต UI เป็นสีเขียว หากไม่ตรงกัน (Mismatch) เช่น นำแขน A4 ไปเสียบช่อง C3 (แทนที่จะเป็น C4) อัลกอริทึมจะส่ง Flag Non-Optimal Behavior และทริกเกอร์หน้าจอให้แสดง Deviation Alert แจ้งเตือนผู้ขับขี่ทันที